Diffusion Modelsを用いた術前乳癌患者の腹臥位乳房MRIの変換に関する研究

A Study on the Transformation of Supine Breast MRI in Preoperative Breast Cancer Patients Using Diffusion Models

指導教員 教授 細野裕行，助教 関弘翔	　3809　本郷羽琉

まえがき

- 乳癌は日本人女性の罹患する癌の第1位であり年間9万人以上の人が発症している．乳癌の手術では多数の患者に乳房温存術と呼ばれる癌とその周囲の組織のみを切除する，部分切除術が施行される．乳房温存術にはトレードオフがあり，断端陽性（抽出標本の断端に癌が見られること）の可能性を考慮すると多く切除した方が再発防止の観点では安心だが，乳房の形を保つためには少なく切除した方が形の温存に適している．乳房温存術の過不足ない切除のために，術前のMRI検査による画像診断が重要になってくる[1]．

- 従来の乳房温存術のためのMRI検査は，腹臥位（うつ伏せ）で撮影されるが，手術は背臥位（仰向け）で行われる．そのため，手術を行う際は腹臥位と背臥位での癌細胞のずれを想定しながらの切除が必要となり，医師の経験と勘が重要視される．

- この問題に対し，天野らが持つ癌の位置を正確にプロジェクションマッピングする技術[2]を用いることで，過不足ない切除手術の可能性を高めることができる．この技術を適用するためには，腹臥位造影MRI（造影剤を使用するうつ伏せ状態での MRI）と背臥位造影MRI（造影剤を使用する仰向け状態の MRI）が必要となる．しかし，その2回のMRI 検査を行うために造影剤を2回投与することによる，経済的負担やアレルギーのリスクが高まる身体的負担から，選択する患者が少ない状況である．

- 先行研究[3][4]では，造影剤一回の投与でのMRI検査を可能にするために，Gererative Adversarial Networks（GAN）の一種であるCycleGANによる造影・非造影MRIの相互変換を行った．結果として，腹臥位造影MRIと腹臥位非造影MRIの変換を行うことができたが，背臥位非造影 MRI と背臥位造影 MRI の変換はできていなかった．また，GAN は学習が不安定であると報告されており，より安定した最新の生成モデルへの期待がある．

- そこで本研究では，安定した造影・非造影MRIの変換のために，GANではなく学習に安定性がある Diffusion Models[5]を用いた腹臥位の造影・非造影の変換を行い，変換画像の品質について評価する．

方法

腹臥位乳房MRIの変換に用いたモデル

Diffusion Modelsは，拡散過程と逆拡散過程という2つの過程から構成される．拡散過程は，式（1）で表される．βtは[0,1]のノイズスケジューリングパラメータであり，Tに向かって線形で大きくなるように設定する．入力データx0にβtの強度でランダムなノイズを加える操作をT回繰り返し，最終的に完全なノイズ画像xT~N0,Iへ変化させる．それぞれのタイムステップtで得られる画像をxtとし，その確率分布をqxtxt-1と表す．逆拡散過程は，式（2）で表される．完全なノイズpxT=N0,Iを始点とするマルコフ連鎖によってデータx0を生成する．ノイズ入力xtに対して，ノイズを除去したデータであるxt-1は，確率分布pθ(xt-1|xt)に従って生成させる．ここで，μθxt,tはパラメータθを持つニューラルネットワークが出力する確率分布の平均であり，θxt,txt,tは共分散行列を表す．Diffusion Modelsは，パラメータθを更新しながらタイムステップごとに学習を行う．

qxtxt-1​=pNxt1-βtxt-1,βtI#1

pθx0:T=pxTt=1Tpθxt-1xtpNxT0,Ipθxt-1xt=pNxt-1μθxt,t,θxt,txt,t#2

Conditional Diffusion Modelsは，逆拡散過程において特定の条件を与えることで，任意のデータの生成や変換を可能にする技術である．これを医療画像生成に応用したMed-DDPM[6]が提案されている．

Med-DDPM は，脳MRIデータセットにおいて，条件として脳の領域や腫瘍領域を表すマスク画像を与えることで任意のMRIを生成するConditional Diffusion Modelsである．Med-DDPMでは，ノイズに対して，条件であるマスク画像をチャネル方向に結合することで条件付けを可能にしている．

本研究では，Med-DDPMを乳房MRIデータセットに適用させる．最終的な目的は，背臥位非造影MRIから背臥位造影MRIへの変換であり，その前段階として，腹臥位非造影MRIから腹臥位造影MRIへの変換を目指す．このため，マスク画像の代わりに腹臥位造影MRIを入力データとして与える．

データセット

- 本研究では，日本大学病院の天野助教から提供された，造影腹臥位と非造影腹臥位のMRIデータを用いる．表1に作成したデータセットを示す．

- 前処理としてデータを[-1, 1]で正規化した．正規化を行わない場合，生成データに強いノイズが生じたためである． また，推論結果との比較のために，図1に造影前のテストデータを示し，図2に造影後のテストデータをそれぞれ示す．

評価方法

- 本研究では，腹臥位造影MRIとモデルが生成した腹臥位造影MRIを視覚的に比較することによる，定性評価を行う．

結果

Med-DDPMの学習条件

- 表1に示したデータセットを用いて，Med-DDPMの学習と推論を行った．表2にMed-DDPMの学習条件を示す．

- 設定値1から設定値2への変更理由は，ノイズ低減である．正規化後の生成データに関して，ノイズは低減したものの完全には消えない問題があった．学習損失グラフを確認したところ，最終タイムステップまで振れ幅が大きく，損失が高いデータに影響を受けてノイズが残存していることが考えられた．そこで，損失関数をL1からLog-Coshに変更した．また，学習率0．00001では5000エポック内で最適解に収束できていないと考え，学習率を0.0001に増加させた．

- さらに，ノイズの低減につながると考え，バッチサイズを1から2に増加させることも検討した．

- ここで，Log-Coshとは，L1損失とL2損失両方の特性を持ち合わせた損失関数である．L1のみでは対応しきれない，0付近の小さな誤差にも対応できる．（3）に式を示す．式中のyiは予測値，tiは目標値である．

- LogCosh=i=1Nlogcoshyi-ti #3

- また，更なるノイズの低減と画質向上のために，設定値3に示すように，エポック数を5000から10000に変更した．

推論結果

推論結果との比較のために，図1に造影前のテストデータを示し，図2に造影後のテストデータをそれぞれ示す．図3に設定値1で学習したモデルによるテストデータに対する推論結果を，図4に設定値2で学習したモデルによるテストデータに対する推論結果を，図5に設定値3で学習したモデルによるテストデータに対する推論結果をそれぞれ示す．

まず図2，3を比較すると，乳房から胴体にかけての輪郭や，癌細胞や臓器，血管の集合の白さのおおよそは表現できているが，画像全体のノイズが目立っているため，造影MRIの品質が十分に確保できていない．この原因として，L1損失の特性による再現性が考えられる．L1損失では，各ピクセル誤差の絶対値の和を求めるので，大きな誤差も小さな誤差も同様に扱われる．そのため，細部の変化がうまく再現できず，結果として推論結果のノイズにつながったと考えられる．

次に図2，4を比較すると，設定値1と同様，乳房から胴体にかけての輪郭や，癌細胞や臓器，血管の集合の白さのおお

図1 造影前テストデータ

よそは表現できている．また，設定値1と比べると，ノイズが減少していることや，左乳房の癌細胞が強調されていることが見て取れるため，設定値を変更したことにより，細部の変化の再現性に寄与し，造影MRIとしての品質向上につながったと考えられる．しかし，図2は，白と黒のコントラストが明確であるのに対し，図4は白と黒のコントラストが曖昧になっており，画像全体のノイズが目立っている．また，左乳房の癌細胞の白さが弱いことも確認できる．

図3 設定値1推論結果

図4 設定値2推論結果

最後に，図2と図5を比較すると設定値変更前と後と同様，乳房から胴体にかけての輪郭や，癌細胞や臓器，血管の集合の白さのおおよそは表現できている．また，設定値2と比べて，左乳房の癌細胞の輪郭が明確に表現できており，図2の特徴をより確保していることが読み取れる．また，図4と比べてノイズが低減しており，エポック数の増加に効果があったと考えられる．しかし，左乳房の癌細胞の白さが図2ほど強く表現できてはいないため，改善が必要である．

図2と比較した際の，図3，4，5の画質の粗さの原因として，ハイパーパラメータの調整が不足していることが考えられる．

むすび

図5 設定値3推論結果

本研究では，腹臥位非造影MRIから腹臥位造影MRIに変換するモデルの画質向上を目的として，条件として腹臥位非造影MRIを与えたConditional Diffusion Modelsによる腹臥位造影MRIの生成を行った．Med-DDPMを応用したモデルを構築し，バッチサイズ，エポック数，学習率，損失関数の変更を行うことでノイズ低減と品質向上を図った．結果として，損失関数をL1からLog-Coshに変更することで，造影後のテストデータの特徴をより確保した画像の生成が可能となった．さらにエポック数を増加することで，癌細胞の輪郭の再現性が向上し，結果として画質向上に寄与することができた．しかし，実際の腹臥位造影MRIと比べると，生成した腹臥位造影MRIは乳癌細胞の白さが弱いため，改善が必要である．

本研究では，ハイパーパラメータを試験的に設定したため，今後は，適切なハイパーパラメータの調整や，条件として与えるデータの追加を検討することで，Med-DDPMによる生成画像の画質向上を目指す．また，RMSEやSIMMなどの定量的表手法も検討する．

表1　学習に用いたデータセット

|  |  | 非造影腹臥位 |  | 造影腹臥位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Train |  | 340 |  | 340 |  |
| Test |  | 10 |  | 10 |  |

表2　学習条件

|  |  | 設定値1 (変更前) |  |  |  | 設定値2 (変更後) |  | 設定値3 (変更後) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Input Shape (D，H，W) | (64，128，128) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output Shape (D，H，W) | (64，128，128) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batch Size |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Epoch |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 10000 |  |
| Learning Rate |  |  | 0.00001 |  | 0.0001 |  |  | 0.0001 |  |
| Optimizer |  |  | Adam |  | Adam |  |  | Adam |  |
| Loss Function |  |  | L1 |  | Log-Cosh |  |  | Log-Cosh |  |
| Time Steps |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  |

図2 造影後テストデータ

参考文献

- 白岩美咲, 医用画像情報学会雑誌(2012), 29 巻, 4 号, pp.78-81, 2012.

- M. Amano, et al., BioMed, vol. 2020, p.1-9, 2022.

- 吉田雪子, 日本大学理工学部応用情報工学科令和4年度卒業論文, 2023.

- 鳥巣美優，日本大学理工学部応用情報工学科令和5年度卒業論文, 2024.

- J. Ho, et al. 2020, 33: 6840-6851.pp 6840-6851,2024.

- F. Khader, et al, arXiv preprint arXiv:2211.03364, pp.1-20, 2022